陕震发〔2010〕48号

关于做好建设工程抗震设防要求备案

有关问题的紧急通知

各市县（区）地震工作主管部门：

为深入贯彻落实《陕西省防震减灾条例》，加强我省一般建设工程抗震设防要求备案管理，现就有关问题紧急通知如下：

一、关于备案依据问题

《陕西省防震减灾条例》第三十九条第三款：

“一般建设工程，建设单位应当在建设工程项目选址报批时或者工程设计前，按照项目管理权限，将拟建工程采用的抗震设防要求情况报所在地县级以上地震工作主管部门备案。对建设工程不符合抗震设防要求的，地震工作主管部门应当向建设单位提出纠正意见，并抄送同级有关项目审批部门，项目审批部门应当依法予以纠正”。

二、关于备案管理问题

一般建设工程抗震设防要求备案审查，按照项目管理权限，实行分级备案管理。省地震局震害防御处是全省一般建设工程抗震设防要求备案的主管部门。

国家、省级管理的建设工程，在省地震工作主管部门备案，具体备案工作由震害防御处承担。

市级管理的建设工程，在市级地震工作主管部门备案，县级管理的建设工程，在县（市、区）地震工作主管部门备案，各市县地震工作机构要明确具体部门负责建设工程抗震设防要求备案工作。

抗震设防要求备案审查具体分为峰值加速度审查和反应谱特征周期审查。

三、关于峰值加速度审查确定原则问题

（一）一般建设工程的峰值加速度值按照《中国地震动峰值加速度区划图》和《陕西灾区地震动参数区划图》（陕政办函〔2008〕131号附图）给定的结果进行确定。

各市、县（区）城区应按照陕西省地震局、陕西省建设厅关于印发《陕西省一般建设工程地震动参数表的通知》（陕震发〔2001〕56号）所确定峰值加速度值审查确定。汉中市汉台区、南郑县、宁强县、勉县和略阳县城区按《陕西灾区地震动参数区划图》（陕政办函〔2008〕131号附图）审查确定峰值加速度值。

（二）已开展过地震小区划工作区域的建设工程，除需要进行地震安全性评价的建设工程外，必须按照中国地震局审定的地震小区划结果审查确定峰值加速度值。

（三）位于《中国地震动峰值加速度区划图》峰值加速度分区界线两侧各4公里区域内的一般建设工程，在未进行统一的地震动参数复核前，建设工程峰值加速度值，暂依据《中国地震动峰值加速度区划图》，按照就高不就低的原则审查确定；在地震动参数复核工作完成后，按照省地震局或其委托的设区市地震工作主管部门审定的地震动参数复核结果审查确定峰值加速度值。

峰值加速度分区界线两侧各4公里的区域，按省地震局划定的范围执行，各地不得随意扩大或缩小。

（四）处于《中国地震动峰值加速度区划图》峰值加速度分界线的市、县（区），应尽快组织具有地震安全性评价资质的单位开展地震动参数复核工作。

四、关于反应谱特征周期的审查确定原则问题

（一）一般建设工程的反应谱特征周期按照《中国地震动反应谱特征周期区划图》确定。各市、县（区）城区应按照陕西省地震局、陕西省建设厅关于印发《陕西省一般建设工程地震动参数表的通知》（陕震发〔2001〕56号）中确定的反应谱特征周期执行。

（二）《中国地震动反应谱特征周期区划图》给出的是平均场地（Ⅱ类场地）上的地震动反应谱特征周期值Tg的分区图。各市、县（区）地震工作主管部门在审查时，应根据场地类别和不同地震分区调整地震动反应谱特征周期值Tg。Tg具体取值可依据表1确定。

表1： 不同地震分区和场地类别对应的地震动反应谱特征周期值（s）

| 场地类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tg分区一区 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.65 |
| Tg分区二区 | 0.35 | 0.40 | 0.55 | 0.75 |
| Tg分区三区 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.90 |

建筑场地的类别划分不确定的，Tg值暂按Ⅱ类场地给出，类别确定的按照规定调整。

（三）己开展地震小区划区域内建设工程，除需要进行地震安全性评价的建设工程外，其它建设工程必须按照地震小区划结果确定反应谱特征周期。

（四）反应谱特征周期分界线附近的反应谱特征周期值，由县级以上地震工作主管部门根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，按照插值方法确定。

五、关于备案程序问题

（一）备案申请

各市、县（区）地震工作主管部门在受理备案申请时，要求建设单位填写《陕西省拟建建设工程抗震设防要求备案登记表》（附表2），并提交工程项目立项批准文件等相关材料。

（二）材料审查

各级地震工作主管部门在收到建设项目抗震设防要求备案申请后，应认真进行审查。凡材料不全或不符合相关要求的项目，应在收到申请报告后5个工作日内一次性告知申请单位，要求补充相关资料和文件。

（三）审查意见

县级以上地震工作主管部门，应当提出明确的建设工程抗震设防要求备案审查意见。对不符合抗震设防要求的，应说明理由，提出纠正意见，以文件形式通知建设单位，同时抄送同级项目审批部门。对《陕西省地震安全性评价工程项目表》（附表3）中的项目，应明确要求开展地震安全性评价工作，按地震安全性评价结果确定建设工程抗震设防要求。

（四）时限要求

备案申报材料齐全的建设工程项目，县级以上地震工作主管部门应在7个工作日内完成审查备案。项目单位补充材料所需时间不在7个工作日内计算。

（五）重新备案条件

已办理备案手续的项目，在实施过程中主要建设内容或建设地址发生变化的，须重新备案。

（六）备案材料整理上报

各级地震工作主管部门要建立建设工程抗震设防要求备案档案制度，及时对建设工程抗震设防要求备案材料进行整理，并保留完整的档案资料。县级地震工作地震主管部门应在每年1月31日前，将上年度备案项目办理情况报市级地震工作主管部门；市级地震工作主管部门应在2月28日前，将本市上年度备案项目办理情况报省地震工作主管部门。

六、《陕西省拟建建设工程抗震设防要求备案登记表》（附表2）供各地参考使用。备案审查的具体程序由县级以上地震工作主管部门根据本通知自行制定试行规定（办法），及时向社会公布，并报告省地震局震害防御处。

七、本通知自发布之日起施行。

二○一○年四月二十八日

表2：陕西省拟建建设工程抗震设防要求备案登记表

编号：

| 申请备案审核单位 | 单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址： |  |  |  |  |  |  | 邮编： |  |
|  | 经办人： |  |  |  |  | 联系电话： 传 真： |  |  |  |
| 建设工程基本情况 | 建设工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总金额： 万元 |  | 主体高度： 米 |  |  |  | 建筑面积： 平方米 |  |  |
|  | 主要用途及规模： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟开竣工时间 | 年 月 日—— 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设工程项目审批部门 | 名称： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通讯地址： |  |  |  |  |  |  | 邮编： |
| 拟采用的抗震设防参数 | 峰值加速度（g） |  |  |  | 申请备案单位（印章） 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 特征周期（s） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 场地类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受理人： |  |  |  | 受理时间： |  |  |  |  |  |

注：1、此表一式二份，建设单位、存档各一份。

2、建设工程投资总金额指投资概算或估算总额；规模指可形成的生产能力、主要功能指标，如铁路、公路等级及总里程，电力工程发电总规划容量，水库工程坝高、库容等，体育馆等总观众人数等。

3、场地类别划分确定的，Tg值按场地类别给出，并附相应资料。场地类别划分不确定的，Tg值暂按Ⅱ类场地给出，类别确定后按规定调整。

表3：      陕西省地震安全性评价项目表（内部使用）

| 工程项目类别 | 界限指标 |
| --- | --- |
| 国家和本省确定的重大建设工程 | 《陕西省政府核准的投资项目目录（2004年本）》范围中，按规定需国家和省级审批、核准的重大建设项目。 |
| 核电站及其他核设施 | 全部 |
| 水库大坝 | 蓄水量≥1千万m3或坝高超过60 m。 |
| 贮油、贮气设施，贮存易燃易爆或者剧毒、强腐蚀性、放射性物质的设施 | 全部。包括煤气、天然气及石油液化气存储及供应枢纽设施；输油、输气主管线。 |
| 科学试验建筑 | 研究、中试生产和存放剧具有放射性物品以及剧毒的生物制品、化学制品和人工细菌、病毒的建筑。 |
| 防灾应急指挥中心 | 20万人口以上城镇和县及县级市防灾应急指挥中心的主要建筑。 |
| 疾病预防与控制中心 | 承担研究、中试和存放剧毒的高危性传染病病毒任务的疾病预防与控制中心的建筑。 |
| 医院 | 三级医院中承担特别重要医疗任务的医技、住院用房。 |
| 应急避难场所的建筑 | 全部 |
| 省和设区的市应急指挥中心 | 市级及以上各类党政机关防灾应急指挥中心、公安和消防指挥中心。 |
| 大跨度桥梁、中长隧道 | 桥长500m及以上，单跨≥100m； 隧道长500 m及以上（《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004)）。 |
| 城市地铁 | 全部 |
| 空运建筑 | 航管楼 |
| 民用航空机场 | 全部 |
| 大中城市火车站 | 20万人口以上城市 |
| 一级汽车客运站候车楼 | 车站年度平均每日发送长、短途旅客之和大于7000人次的候车楼。 |
| 大中型广播电视发射工程 | 市级及以上电视调频广播发射塔建筑；市级及以上广播中心、电视中心的主体建筑。 |
| 邮电通信枢纽工程 | 长途传输一级干线杻纽站、国内卫星通讯地球站；市级中心及以上通信枢纽楼、通讯生产楼、应急通讯用房；省级中心及以上邮政枢纽楼。 |
| 国家级信息中心 | 全部 |
| 大型发电设施 | 水库总库容≥1亿m3或者装机容量≥300MW和坝高大于60m，地质条件复杂的中型水电工程（水库总库容≥1千万m3或者总装机容量50 MW及以上）； 单机容量≥300 MW或总装机容量≥800 MW的火力发电厂； 20万人口以上城镇集中供热的热电站。 |
| 送变电杻纽工程 | 330 kV及以上变电所、换流站。 |
| 电力调度中心 | 国家和区域的电力调度中心。 |
| 供水、排水、燃气、热力等重要市政工程及配套的供电建筑 | 20万人口以上城镇、7度及以上的县及县级市供水主体枢纽工程和城市污水处理工程；20万人口以上城镇、7度及以上的县及县级市的主要燃气厂主厂房、调度楼、贮气罐及相应的高压和次高压输配气管道等主要设施；20万人口以上城镇集中供热的热电厂 |
| 影剧院、礼堂、会议中心 | 1200座位及以上。 |
| 体育场（馆） | 体育场30000座位及以上；体育馆（含游泳馆）4500座位及以上。 |
| 商业服务设施等公共聚集场所的大型建设工程 | 贸易、金融、商场、宾馆等公共建筑单体永久性建筑面积17000 m2或营业面积7000 m2及以上 |
| 体育场（馆） | 体育场30000座位及以上；体育馆（含游泳馆）4500座位及以上。 |
| 商业服务设施等公共聚集场所的大型建设工程 | 贸易、金融、商场、宾馆等公共建筑单体永久性建筑面积17000 m2或营业面积7000 m2及以上 |
| 国家或者省级重点文物保护工程 | 国家或者省级重点文物保护工程及10000 m2的博物馆、档案馆和展览馆。 |
| 高层建筑物 | 100 m及以上 |
| 横跨不同工程地质条件区域的大型建设工程 | 横跨不同工程地质条件区域，《陕西省政府核准的投资项目目录（2004年本）》范围中，需国家和省级审批、核准的大型建设项目。 |
| 地震活动断层区域的重要建设工程 | 晚更新世以来活动断层1公里范围内的重要建设工程。 |
| 工矿企业大型建设项目 | 《陕西省政府核准的投资项目目录（2004年本）》范围中，按规定需国家和省级审批、核准的各类大型工业建设项目。 |
| 地震动参数复核 | 地震动峰值加速度分界线两侧4km范围的新建、改建、扩建建设工程；某些地震研究程度和资料详细程度较差的边远地区。 |
| 地震小区划 | 国家级、省级地震重点监视防御区的县及县级以上城市；位于复杂工程地质条件区域的20万人口以上城镇、市级及以上新建开发区、《陕西省政府核准的投资项目目录（2004年本）》范围中，需国家、省级审批、核准的大型厂矿企业和长距离生命线工程。 |

主题词：地震   建设工程△  抗震设防要求  备案   通知

陕西省地震局办公室                2010年4月28日印发