陕西省地震监测中心：

固体地球物理学（以下题目任选其一）：

1、简述地震研究中常用的正演及反演方法并根据本人研究工作情况举例说明？

2、在地震数据处理方面进行过哪些软件的开发工作，对目前常用SEED、SAC、EVT数据格式是否了解，通过相应开发软件予以说明？

大地测量学与测量工程（以下题目任选其一）：

1、在地震大地测量资料处理应用方面做过哪些研究，并就有代表性的成果做出重点说明。

2、参加过哪些大地测量观测工作，在大地测量数据处理、应用方面做过那些具体研究工作并作介绍。

陕西省地震应急中心：

计算机软件与理论：

1、结合研究生期间参与项目（科研）的经历（具有代表性），表述你对软件架构设计的理解，包括：

（1）主流数据库（Oracle、MySQL、SqlServer之一）的设计调优；

（2）面向对象的分析、设计和开发方法，设计模式的应用，主流UML建模工具使用；

（3）主流开发语言（JAVA/c++/c# 之一）的体系架构，主流开源框架的应用；

（4）独立承担的工作。

通信与信息系统：

1、结合研究生期间参与项目（科研）的经历（具有代表性），表述在项目实施中所用到的网络通信技术，并在以下几方面作出重点说明：

（1）系统总体构架；

（2）项目实施中用到的主要设备及功能；

（3）对项目实施中用到的关键网络技术予以说明，包括应用目的和实现方法；

（4）独立承担的工作。

陕西省防震减灾宣传教育中心：

新闻传播学（以下题目任选其一）：

1、策划《陕西省地震局简介》视频短片(10分钟左右)。

提示：可根据陕西省地震局门户网站(http://www.eqsn.gov.cn)了解相关内容。

2、2012年2月16日凌晨2时34分在广东河源东源县发生4.8级地震后，在搜狐网上出现针对广东省地震局对本次地震解释的评论(http://pinglun.sohu.com/s334980783.html)，请对评论作粗略统计后，从新闻角度进行分析，并提出地震局的应对建议。

陕西省工程地震勘察研究院：

构造地质：

1、简述汾渭地堑的主要构造特征。

台站：

地球物理学：

1、简述测定震源机制常用的几种方法？

计算机科学与技术、通信工程：

1、结合毕业设计或参与项目（科研）的经历（具有代表性），表述在实施中所用到的网络通信等相关技术、应用目的和实现方法。

测控技术与仪器（以下题目任选其一）：

1、结合本人所学，谈一谈你对台站地震仪器维修维护方面的设想？

2、为解决某一方面问题在学校是否研制过简单的检测仪器，请给予说明。

物理（以下题目任选其一）：

1、电阻率是表征物质导电能力大小的物理量。简述在实验室测量金属丝电阻率，引起误差的因素及其排除方法。如果测量装置和测量环境不变，将金属丝换为同种材料、等长度的粗金属棒（金属棒直径大于导线和金属丝直径），测量结果与金属丝测量结果是否一致？请分析原因及可能的影响因素。

2、震源是地震发生的起始位置，是地球内部岩层破裂引起振动的地方，震源在地表的投影称为震中，从震源到地面的垂直距离称为震源深度。地震发生后，从震源产生向四外辐射的弹性波（称地震波）。地震波按传播方式分为三种类型：纵波、横波和面波。纵波是推进波，最先到达震中，又称P波；横波是剪切波，第二个到达震中，又称S波。假设地壳为水平分层均匀介质（下图），从上到下，各层的厚度分别为D1、D2、…、Di+1，P波速度分别为α1、α2、…、αi+1，S波速度分别为β1、β2、…、βi+1。某地震正好发生在台站的正下方，如果将震源近似看作点源，地震波垂直出射到地表，台站记录到的P波到时为tP，S波到时为ts，求该地震的震源深度H。

数学：

1、地震前兆观测数据中有大量的干扰信号，在资料处理时，如何压制干扰信号，提取地震前兆信息。简要说明自己的思路和方法。